具身智能数据平台：AI 视频标注方案

整合修订版 v2

核心结论： “基础标注层 → 多证据融合层 → 专用时序模型层”的递进式建设路径。

后一层在前一层基础上叠加，不是简单替换。实际系统中三层可以并存，并根据数据类型、采集方式和证据可用性组合使用。

AI 标注中台不是单模型标注系统，而是将 Video VLM、任务执行日志、机器人状态信号、目标检测、视频跟踪与人工审核 等多源证据统一到 Episode 时间轴，通过语义识别、边界定位、对象关联和结果融合，生成结构化的具身智能视频标注结果。

0. 结论先行

0.1 三个能力层的关系

- 基础标注层
使用 Video VLM 完成动作理解、阶段识别和候选时间区间生成。

- 多证据融合层
在基础标注层之上，引入任务执行日志、机器人状态信号、目标检测和跟踪结果，用于增强对象关联、物理事件判断和时间边界定位。

- 专用时序模型层
在积累足够的人工确认数据后，针对固定工序训练专用时序模型，进一步优化漏标、动作合并和细粒度时序划分。

三层的建设顺序为：

共同基础设施
    ↓
基础标注层
    ↓
误差评估
    ↓
按误差来源建设多证据融合层
    ↓
积累人工确认数据
    ↓
专用时序模型层

后一层不是对前一层的完全替换，而是能力叠加。

不同组件的核心职责如下：

- Video VLM：负责理解“发生了什么动作”；

- 任务执行日志：提供控制意图、Skill 调用和任务阶段先验；

- 机器人状态信号：提供夹爪、关节、力矩、末端位姿等物理事件证据；

- GroundingDINO / SAM2：负责对象定位、跨帧跟踪和视觉运动证据；

- 专用时序模型：负责固定业务动作的规模化时序预测；

- 人工审核：在证据冲突或模型置信度不足时兜底。

0.2 三个能力层对比

下表中的“边界能力”仅描述预期能力层级，不作为上线前精度承诺。实际精度必须使用业务验证集测量。

| 能力层 | 核心组件 | 主要解决的问题 | 是否需要训练 | 边界能力定位 | 推荐时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础标注层 | Video VLM、分窗推理、局部边界复核 | 动作理解、阶段识别、候选时间区间 | 不需要 | 秒级候选区间，具体误差以 PoC 为准 | 立即建设，作为系统基线 |
| 多证据融合层 | VLM、GroundingDINO、SAM2、机器人状态、任务执行日志 | 对象混淆、运动证据不足、时间边界不稳 | 首期不需要 | 有可靠状态/视觉证据时，目标是进入更细粒度边界定位 | 基础层评测后按误差来源启动 |
| 专用时序模型层 | 视频特征、ASFormer / ActionFormer / OpenTAD、业务标注数据 | 固定工序漏标、动作合并、规模化时序划分 | 需要 | 目标是提升稳定性、一致性和批量效率 | 有稳定人工确认数据后启动 |

0.3 当前建议

当前采用：

基础标注层先行，多证据融合层增强，专用时序模型层后置。

具体建议：

- 基础标注层优先使用 Video VLM + vLLM Serving 建立基线；

- 先验证动作召回率、分类准确率和时间边界误差；

- 多证据融合层首先完成时间轴对齐；

- 根据 Episode 是否为 Skill-driven 或 Teleoperation 决定是否接入任务执行日志；

- 有机器人状态数据时，优先验证状态信号对抓取、释放等动作边界的帮助；

- GroundingDINO + SAM2 主要用于对象关联、跟踪、接触/分离和运动证据；

- 专用时序模型层只在已经积累稳定人工确认数据后启动；

- 多模型集成可以作为低成本增强，但不能替代物理状态证据。

1. 总体架构

现有标注平台继续采用自研前端，不强制引入 CVAT 或 LabelU。

现有标注平台
                              ↑
                   人工确认 / 修改 AI 候选
                              │
                    ┌─────────┴─────────┐
                    │    AI 标注中台    │
                    │                   │
                    │ Episode 管理      │
                    │ 任务队列          │
                    │ 模型编排          │
                    │ 时间轴对齐        │
                    │ 对象 ID 对齐      │
                    │ 多源结果融合      │
                    │ 结果标准化        │
                    │ 质量统计          │
                    │ 数据回流          │
                    └─────────┬─────────┘
                              │
          ┌───────────────────┼───────────────────┐
          │                   │                   │
          ▼                   ▼                   ▼
       语义证据            物理边界证据          对象证据
          │                   │                   │
      Video VLM         Robot State         GroundingDINO
      Execution Log     Force / Torque            │
      Skill Prior       Gripper / Joint            ▼
          │             End-effector            SAM2
          │             SAM2 Track             Track / Mask
          │                   │                   │
          └───────────────────┼───────────────────┘
                              ▼
                        多模态证据融合
                              │
                              ▼
      action + object + start/end + confidence + evidence
                              │
                              ▼
                       AI 预标注候选层
                              │
                              ▼
                         人工审核确认
                              │
                              ▼
                     高质量训练数据回流

1.1 不再使用单一“证据优先级”

原方案中：

任务执行日志
>
机器人状态
>
SAM2
>
VLM

这种统一优先级不够严谨。

原因是不同证据回答的问题不同：

Execution Log
→ 控制系统打算做什么

Video VLM
→ 画面里看起来发生了什么

Robot State
→ 机器人真实发生了什么物理状态变化

GroundingDINO / SAM2
→ 哪个对象在哪里、如何运动

因此系统应该按照 证据类型 进行融合，而不是简单用一个固定排序覆盖所有场景。

1.2 语义判断链

回答：

“这段时间内发生了什么动作？”

主要证据：

Video VLM

负责：

- 动作理解；

- 操作阶段识别；

- 对象关系理解；

- 成功/失败候选；

- 粗时间区间。

任务执行日志

如果采集过程由：

- Skill Library；

- Task Planner；

- Behavior Tree；

- Policy / Planner；

等系统驱动，执行日志可以提供：

- 当前调用的 Skill；

- Skill 开始/结束时间；

- 子目标切换；

- 任务阶段；

- 控制层 object reference。

但必须明确：

任务执行日志代表控制意图，不等于真实物理动作。

例如：

10.00s  pick(box_01) start
14.15s  pick completed

不能直接推出：

10.00 - 14.15 = grasp

更不能直接推出：

result = success

1.3 物理边界判断链

回答：

“动作真实从什么时候开始、什么时候结束？”

主要证据：

- gripper open / close；

- joint velocity；

- end-effector velocity；

- force / torque；

- contact signal；

- object motion；

- SAM2 Track 的接触、分离、运动变化；

- VLM 粗时间区间。

例如抓取动作：

VLM：
10–15s 可能是 grasp

Robot State：
11.48s gripper close

SAM2：
11.72s box_01 开始随 gripper 同步移动

                ↓

融合后：
grasp 物理边界集中在 11.48–11.72s 附近

这比直接把 Skill 的 10–15s 当作抓取区间更合理。

1.4 对象判断链

回答：

“机器人操作的是哪个对象？”

主要来源：

- GroundingDINO；

- SAM2；

- VLM 对象语义；

- 任务执行日志中的内部 object ID；

- 平台资产库 / object ID。

最终需要解决：

Planner object ID
        ↓
Visual Track ID
        ↓
Platform Asset ID

三者之间的映射关系。

2. 所有能力层共用的工程基础设施

2.1 统一输出契约（JSON Schema）

不建议只保留一个统一的：

"confidence": 0.82

因为实际会出现：

动作识别正确
但时间边界错误

或者：

时间正确
但 object_id 错误

因此建议拆分置信度和证据来源。

推荐 Schema

{
  "episode_id": "ep_001",
  "video_id": "video_001",

  "events": [
    {
      "event_id": "evt_0001",

      "action": "place",
      "object_id": "box_01",

      "start_frame": 582,
      "end_frame": 741,

      "start_sec": 19.40,
      "end_sec": 24.70,

      "semantic_source": [
        "video_vlm",
        "execution_log"
      ],

      "boundary_source": [
        "gripper_state",
        "sam2_track"
      ],

      "object_source": [
        "grounding_dino",
        "sam2"
      ],

      "confidence": {
        "semantic": 0.91,
        "boundary": 0.87,
        "object": 0.94
      },

      "result": null,

      "evidence": [
        {
          "type": "vlm",
          "description": "VLM 判断该阶段为 place"
        },
        {
          "type": "gripper_state",
          "timestamp_sec": 24.58,
          "description": "gripper closed → open"
        }
      ],

      "review": {
        "required": false,
        "reason": null
      }
    }
  ],

  "model_metadata": {
    "vlm": "qwen_xxx",
    "prompt_version": "action_v3",
    "pipeline_version": "annotation_v2"
  }
}

强制校验规则

0 <= start_frame < end_frame <= total_frames

0 <= start_sec < end_sec <= video_duration

action ∈ taxonomy

0 <= confidence.semantic <= 1

0 <= confidence.boundary <= 1

0 <= confidence.object <= 1

校验失败：

模型原始输出
    ↓
Schema / Pydantic 校验
    ↓
失败
    ↓
保留 raw response
    ↓
自动重试
    ↓
仍失败
    ↓
异常 / 人工复核队列

禁止校验失败结果直接进入正式标注数据。

2.2 时间字段落库

最终主时间字段建议使用：

start_frame
end_frame

同时保存：

start_sec
end_sec
PTS

原因：

- 标注前端最终是帧级操作；

- 视频可能存在非整数 FPS；

- 视频可能是 VFR；

- 秒 × FPS 简单换算可能产生漂移；

- 后续状态信号对齐需要统一时间基准。

2.3 固定动作标签枚举

禁止 VLM 自由生成：

抓取
拿起
捡起
夹起

而把它们当作不同动作。

应建立：

Action Taxonomy
│
├── reach
├── grasp
├── lift
├── move
├── place
├── release
├── scan
├── open
├── close
└── ...

Prompt 中必须限制：

action 只能从以下枚举中选择。

2.4 Skill → Action 映射

控制层 Skill 不一定等于标注动作。

例如：

pick_and_place_v2

可能包含：

reach
grasp
lift
move
place
release

因此应维护：

Skill Namespace
       ↓
Skill → Action Mapping
       ↓
Action Taxonomy

不能简单：

pick_and_place_v2 = place

否则会丢失原子动作。

2.5 Episode 统一时间轴

需要统一：

Video PTS
Robot State Timestamp
Execution Log Timestamp
Sensor Timestamp
Camera Timestamp

形成：

Episode Timeline

例如：

{
  "episode_id": "ep_001",
  "timebase": "monotonic",

  "video_start_offset_ms": 0,
  "robot_state_offset_ms": 18,
  "execution_log_offset_ms": 12
}

如果视频和状态信号实际偏差：

200 ms

但系统不知道这个偏差，那么融合层可能输出：

精确的错误时间。

因此时间轴对齐是多证据融合层最重要的工程前提之一。

2.6 降级链

不是所有动作都有硬件状态事件。

例如：

观察
等待
移动到目标上方
视觉检查
重新定位

这些动作可能没有 gripper 状态变化。

因此推荐：

有明确状态事件
       ↓
状态 + 视觉证据融合

没有明确状态事件
       ↓
SAM2 / Track 行为变化

仍然不足
       ↓
Video VLM 粗区间

证据冲突或置信度过低
       ↓
needs_review = true

result: success / failure 初期建议：

AI Candidate
+
人工确认

不要在还没有验证规则准确率前直接写死。

3. 基础标注层：Video VLM 分窗标注

基础标注层主要回答：

- 视频里有哪些动作；

- 动作大约发生在什么时间；

- 长视频能否避免明显漏标。

3.1 推荐流程

长视频
  ↓
Episode 预处理
  ↓
重叠时间窗口
  ↓
Video VLM
  ↓
动作 + 粗时间候选
  ↓
疑似边界局部复核
  ↓
跨窗口去重 / 合并
  ↓
JSON Schema 校验
  ↓
AI 候选层
  ↓
人工审核

建议初始：

Window：15–30 秒
Overlap：2–5 秒

实际窗口大小应根据真实动作时长分布调整。

3.2 两种视频输入策略

不能把：

抽帧输入

和：

视频文件输入

写成同一种方式。

A. 视频文件 / video_url 输入

Video
  ↓
VLM Processor
  ↓
Decode / Sampling
  ↓
Visual Tokens
  ↓
Video VLM

vLLM 在这里负责：

Model Serving
OpenAI-compatible API
批量推理
资源调度

时序理解能力来自具体 VLM，不来自 vLLM 本身。

并且：

“传入视频文件”不等于模型逐帧无损读取整段视频。

实际仍受：

- processor；

- frame sampling；

- FPS；

- max frames；

- video resolution；

- multimodal token budget；

- max model length；

影响。

因此长视频仍然建议分窗。

B. 显式抽帧输入

Video
 ↓
FFmpeg / PyAV
 ↓
1–2 FPS 粗采样
 ↓
VLM
 ↓
动作候选
 ↓
边界附近 4–8 FPS
 ↓
局部复核

优点：

- 时间戳可控；

- 采样策略透明；

- 易调试；

- 适合 boundary refinement。

缺点：

- 抽帧过稀会漏快速动作；

- 时序连续性不如视频 processor 路径；

- 需要显式告诉模型帧与时间的对应关系。

3.3 运行方式

| 运行方式 | 主要用途 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Ollama | 图片/抽帧方式快速试验 | Prompt / Taxonomy / 动作可识别性冒烟测试 |
| vLLM | 多模态模型 Serving | PoC / 生产推理主线 |
| MLX-VLM | Apple Silicon 小模型验证 | Demo / 工程链路验证 |

Ollama

适合：

这个模型能不能理解动作？
这个 Prompt 是否有效？
这个 Taxonomy 是否合理？

不建议直接使用 Ollama 抽帧路线得出生产时序精度结论。

vLLM

正确定位：

Video VLM
   ↓
vLLM Serving
   ↓
OpenAI-compatible API

而不是：

vLLM = 视频时序理解模型

生产效果由：

模型能力
+
视频 Processor
+
采样策略
+
输入分辨率
+
上下文长度
+
Prompt
+
业务动作定义

共同决定。

MLX-VLM

适合：

- Mac 本地工程验证；

- 小模型；

- 短视频；

- Prompt 调试；

- Demo。

如果统一内存较小，不应该把其结果直接代表生产模型能力上限。

3.4 模型基线

建议先建立一个稳定基线。

例如：

Qwen2.5-VL

然后与后续模型对照。

原则：

一次只改变一个变量。

例如：

基线模型不变，只调整 Window

或：

Window 不变，只换模型

避免同时换：

模型
+
Prompt
+
FPS
+
量化方式

否则很难判断改善来自哪里。

3.5 边界复核

第一轮只产生：

动作类别
+
粗区间

例如：

{
  "action": "place",
  "start_sec": 18.0,
  "end_sec": 26.0
}

第二轮只分析：

Start ± 2–3 秒
End ± 2–3 秒

局部提高采样密度。

例如：

粗开始点 = 18.0s

15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20
                 ↑
            Boundary Refinement

这样比重新推理整段视频成本更低。

3.6 多模型集成

可以让多个 Video VLM 独立判断：

Model A
Model B
Model C

动作语义

如果：

A = place
B = place
C = place

提高 semantic confidence。

如果：

A = place
B = move
C = release

则：

needs_review = true

时间边界

不建议简单取区间交集。

例如：

A：10–15
B：11–16
C：12–17

交集：

12–15

可能人为缩短真实动作。

更合理的方式：

start = start 值中位数 / 加权估计
end   = end 值中位数 / 加权估计

如果模型分歧超过阈值：

人工复核

多模型集成只能降低随机误差，不能解决所有模型共同存在的系统性偏差。

4. 多证据融合层

4.1 职责分工

| 组件 | 负责内容 | 不能单独解决 |
| --- | --- | --- |
| Video VLM | 动作语义、阶段、对象关系、粗区间 | 精确物理边界 |
| 任务执行日志 | Skill 调用、控制意图、任务阶段先验 | 不能证明真实动作已经发生或成功 |
| GroundingDINO | 文本条件目标发现 | 动作起止与成功失败 |
| SAM2 | 跨帧 Mask / Track | 完整业务动作语义 |
| Robot State | gripper、joint、force、velocity 等物理事件 | 开放语义理解 |
| Fusion | 对齐语义、对象、边界和证据 | 证据不足时仍需人工 |

4.2 任务执行日志：控制意图与阶段先验

如果机器人基于：

Task Planner
Skill Library
Behavior Tree
Policy

执行任务，系统可能天然记录：

10.00s  start pick(box_01)
14.15s  pick completed

这份日志非常有价值，但其正确定位是：

控制层意图 / Skill 调用边界 / 阶段先验。

而不是：

真实物理动作的绝对真值。

例如真实情况可能是：

10.00  pick skill start

11.26  gripper 接触 box_01
11.48  gripper close
11.72  box_01 开始随 gripper 移动

14.15  skill return completed

因此需要区分：

Command Timeline
Physical Event Timeline
Semantic Action Timeline

推荐保存：

{
  "skill": "pick",

  "command_start": 10.00,
  "command_end": 14.15,

  "physical_events": {
    "contact": 11.26,
    "gripper_close": 11.48,
    "object_motion_start": 11.72
  }
}

4.3 Execution Log 的正确用途

日志适合：

- 缩小 VLM 搜索窗口；

- 提供候选动作语义；

- 发现 Skill 切换；

- 对照视频发现异常；

- 生成失败候选；

- 对 Skill-driven 数据减少推理成本。

不适合直接做：

skill start/end
=
真实动作 start/end

也不能直接：

skill completed
=
物理动作成功

4.4 Skill-driven 与 Teleoperation 分流

首先统计 Episode 类型：

Episode
│
├── Skill-driven
│      └── Execution Log 可用
│
└── Teleoperation
       └── 通常无高层 Skill 边界

Skill-driven：

Execution Log
+
Robot State
+
Video VLM
+
GroundingDINO / SAM2
        ↓
Fusion

Teleoperation：

Robot State
+
Video VLM
+
GroundingDINO / SAM2
        ↓
Fusion

不能强行要求遥操作数据具备 Skill Log。

4.5 GroundingDINO + SAM2

推荐：

Text Prompt
   ↓
GroundingDINO
   ↓
Object Boxes
   ↓
SAM2
   ↓
Track / Mask

例如：

robot gripper . cardboard box . bottle

生成：

gripper_01
box_01
bottle_01

SAM2 持续跟踪：

frame 100 → box_01
frame 101 → box_01
...
frame 300 → box_01

主要解决：

- 同一个对象跨帧 ID；

- 物体遮挡后的持续追踪；

- object motion；

- gripper 与 object 的空间关系；

- VLM 中“这个箱子”究竟对应哪个对象。

4.6 Mask 重叠不等于真实抓取

例如：

gripper mask
+
box mask

发生重叠，不能直接推出：

grasp = true

可能只是：

- 遮挡；

- 透视重叠；

- 手经过物体前方；

- camera motion。

更可靠的抓取证据：

gripper 接近 object
+
gripper close
+
object 随 gripper 持续运动

4.7 状态规则示例

grasp

gripper 接近 object
+
gripper close
+
object 与 end-effector 运动相关

release

gripper open
+
object 与 gripper 运动解耦

place

object 接近目标区域
+
object velocity 降低
+
gripper open
+
object 留在目标区域

这些规则应该作为：

Evidence

而不是未经验证就直接作为 Ground Truth。

4.8 多源融合

例如：

VLM
action = place
window = 18–26s

Execution Log
skill = place_object
window = 17.5–26.5s

SAM2
object stops = 24.3s

Robot State
gripper open = 24.6s

融合：

semantic = place

start
= 根据进入目标区域 / VLM 阶段估计

end
= 24.3–24.6s 附近

如果多源证据一致：

confidence ↑

如果证据冲突：

needs_review = true

4.9 资源与显存调度

显存不能写死固定值。

实际取决于：

模型大小
量化方式
分辨率
视频长度
帧数
context length
batch size
并发

单卡推荐：

Robot State Parse
        ↓
GroundingDINO / SAM2
        ↓
释放或切换模型
        ↓
Video VLM
        ↓
Fusion

优先保证稳定性，再优化吞吐。

5. 专用时序模型层

专用时序模型层必须建立在已经积累可靠业务标注数据之后。

5.1 TAS 与 TAL 的正确区别

Temporal Action Segmentation（TAS）

目标：

对时间轴进行密集动作分类与分段。

例如：

frame 1–100     reach
frame 101–180   grasp
frame 181–300   move
frame 301–400   place
frame 401–450   background

TAS 可以包含 background / no-action 类。

核心是：

dense temporal labeling

代表方向：

ASFormer
MS-TCN

Temporal Action Localization / Detection（TAL）

目标：

在长视频中定位动作实例，并预测动作类别及 Start / End。

例如：

[12.1s, 14.5s] grasp
[31.2s, 37.8s] place

视频其他区域可以完全没有目标动作。

代表方向：

ActionFormer
OpenTAD

5.2 选型判断

如果 Episode：

连续工序
动作密度高
希望获得连续原子动作序列

优先评估：

TAS

如果 Episode：

很长
目标动作稀疏
大量等待 / 空闲 / 无关片段

优先评估：

TAL

但不能仅凭主观判断。

必须统计：

动作覆盖率
平均动作时长
背景占比
动作密度
连续工序比例

5.3 训练流程

AI Candidate
     ↓
人工修改 / 确认
     ↓
Ground Truth
     ↓
Video Backbone / Feature
     ↓
TAS / TAL
     ↓
新 Episode 推理
     ↓
AI Candidate
     ↓
人工审核
     ↓
继续数据回流

5.4 数据要求

至少需要：

- 稳定 Action Taxonomy；

- 人工确认的 Start / End；

- 多人员；

- 多机器人；

- 多视角；

- 多动作速度；

- 成功与失败数据；

- background / hard negative；

- train / val / test 按 Episode 或采集批次隔离。

禁止：

同一个 Episode 的相邻片段
分别进入 train / test

否则容易造成数据泄漏。

5.5 对专用模型的合理预期

不建议直接写：

边界精度 = ±0.1s

更合理的目标是：

在固定工序和足够人工确认数据的前提下，专用时序模型有潜力提高动作召回率、时序边界稳定性、分类一致性和批量推理效率。最终效果必须通过业务验证集测量。

6. AI 标注中台核心模块

AI Annotation Platform
│
├── Episode Service
│
│   ├── Video
│   ├── Robot State
│   ├── Execution Log
│   └── Timeline
│
├── Task Queue
│
│   ├── VLM Task
│   ├── Detection Task
│   ├── Tracking Task
│   └── Fusion Task
│
├── Model Gateway
│
│   ├── Video VLM
│   ├── GroundingDINO
│   ├── SAM2
│   └── Temporal Model
│
├── Timeline Alignment
│
├── Object Identity Resolver
│
├── Evidence Fusion
│
├── Annotation Normalizer
│
├── Review Queue
│
├── Quality Metrics
│
└── Training Data Feedback

7. 标注平台与 AI 标注中台的关系

现有标注平台负责：

标注 UI
人工修改
人工审核
任务分发
结果查看

AI 标注中台负责：

AI 预标注
模型调用
任务调度
时间轴对齐
对象关联
多源融合
质量评分
训练数据回流

因此：

标注平台
≠
AI 模型

标注平台
≠
AI 标注中台

AI 标注中台
=
模型能力
+
数据编排
+
证据融合
+
质量闭环

推荐接口：

现有标注平台
        ↑
Prediction Import / REST API / Webhook
        │
AI 标注中台

8. 质量指标

不能只统计一个“准确率”。

8.1 动作召回率

用于回答：

人工真值动作中，有多少被 AI 找到了？

重点解决：

长视频漏标

8.2 动作分类准确率

AI 找到的动作类别是否正确。

例如：

grasp
place
move
release

8.3 Boundary Error

分别统计：

Start Boundary Error
End Boundary Error

推荐：

MAE_start
MAE_end

8.4 Temporal IoU

用于比较：

AI 时间区间
与
人工 Ground Truth

之间的重叠程度。

8.5 Object Association Accuracy

用于统计：

action 对应 object_id

是否正确。

尤其适合：

多个箱子
多个瓶子
多个相似物体

场景。

8.6 Review Rate

统计：

AI 输出中有多少需要人工修改？

这是判断 AI 标注是否真正节省人力的重要指标。

9. 推荐实施路径

| 阶段 | 时间参考 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 0. 共同基础设施 | 立即 | Action Taxonomy、JSON Schema、Episode Timeline、评测集、Skill-driven / Teleoperation 数据比例统计 |
| 1. 基础标注层 | 1–2 周 | 建立 Video VLM 基线、分窗推理、候选动作、局部边界复核、候选层接入 |
| 2. 误差评估 | 基础层稳定后 | 统计 Recall、Classification Accuracy、Boundary MAE、tIoU、Object Accuracy、Review Rate |
| 3. 多证据融合 | 按误差来源启动 | 时间轴对齐 → Robot State / Execution Log → GroundingDINO + SAM2 |
| 4. 数据闭环 | 持续 | 保存每次人工确认与修正结果 |
| 5. 专用时序模型 | 数据积累后 | 根据动作密度选择 TAS / TAL，训练业务专用模型 |
| 6. 生产优化 | 持续 | 模型升级、灰度评测、成本与吞吐优化 |

10. 第一阶段 MVP

第一版不要同时部署全部能力。

推荐：

现有标注平台
      ↑
AI Candidate
      │
AI 标注中台
      │
      ├── Episode
      ├── Window / Overlap
      ├── VLM Task Queue
      ├── Boundary Refinement
      ├── JSON Schema
      ├── Candidate Merge
      └── Quality Evaluation
              │
              ▼
           Video VLM

第一阶段只回答三个问题：

1. 动作能否识别？

Action Classification

2. 长视频是否漏标？

Action Recall

3. 时间边界误差多大？

Boundary MAE
+
Temporal IoU

然后按结果决定下一步。

10.1 如果动作识别正确，但边界不准

优先：

Robot State
+
Boundary Refinement

10.2 如果对象经常认错

优先：

GroundingDINO
+
SAM2

10.3 如果 Skill-driven Episode 占比很高

优先：

Execution Log

但仅把它作为：

控制意图
+
候选时间窗口
+
动作先验

不能直接作为物理 Ground Truth。

10.4 如果固定工序已经积累大量确认数据

进入：

TAS / TAL

专用模型阶段。

11. 最终目标架构

现有标注平台
                             ↑
                 Candidate / Review / Confirm
                             │
                    ┌────────┴────────┐
                    │   AI 标注中台   │
                    │                 │
                    │ Episode         │
                    │ Task Queue      │
                    │ Timeline        │
                    │ Object Resolver │
                    │ Evidence Fusion │
                    │ Normalizer      │
                    │ Metrics         │
                    │ Data Feedback   │
                    └────────┬────────┘
                             │
       ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
       │                     │                     │
       ▼                     ▼                     ▼
   Video VLM         GroundingDINO + SAM2      Robot Signals
       │                     │                     │
动作语义 / 粗区间        对象 / Track / Motion      物理事件时间
       │                     │                     │
       └─────────────────────┼─────────────────────┘
                             │
                             ▼
                       Evidence Fusion
                             │
                  ┌──────────┴──────────┐
                  │                     │
                  ▼                     ▼
             AI Candidate          needs_review
                  │                     │
                  └──────────┬──────────┘
                             ▼
                         人工确认
                             │
                             ▼
                    Ground Truth Dataset
                             │
                             ▼
                    专用时序模型训练
                             │
                             └────────→ 模型服务

12. 核心原则

整个方案最终遵循以下原则：

- Video VLM 负责语义理解，不直接把 VLM 输出时间当作精确物理边界。

- 任务执行日志表示控制意图和 Skill 调用，不等于真实物理动作。

- 机器人状态提供强物理证据，但不能单独完成开放语义理解。

- GroundingDINO + SAM2 提供对象、Track 和运动证据，但不能单独替代动作理解。

- 多源证据不使用单一绝对优先级，而按照语义、边界、对象三个维度融合。

- 所有 AI 结果首先进入 Candidate 层，未经人工确认不直接作为 Ground Truth。

- 所有能力层共用同一套 Taxonomy、Timeline、JSON Schema、Metrics 和 Review Pipeline。

- 所有精度结论必须来自业务验证集，不在技术方案阶段预先写死。

最终演进路线：

Video VLM Candidate
        ↓
Robot State / Visual Evidence
        ↓
Evidence Fusion
        ↓
Human Review
        ↓
Ground Truth Dataset
        ↓
Business Temporal Model
        ↓
自动标注比例提高
        ↓
人工逐步集中到困难样本

13. References

正式 PoC 和研发实施阶段，应固定版本并记录以下来源：

- vLLM

  - 官方文档：Multimodal Inputs / OpenAI Compatible Server

  - 用于 Video VLM Serving、批量推理与 OpenAI-compatible API。

- Qwen-VL / Qwen2.5-VL / Qwen3-VL

  - 使用时记录具体模型名称、模型版本、量化方式和 Processor 配置。

- GroundingDINO

  - 用于文本条件对象检测与对象候选发现。

- SAM 2

  - 用于视频对象分割与跨帧传播/跟踪。

- Grounded-SAM-2

  - 作为 GroundingDINO + SAM2 的组合实现参考。

  - 生产环境优先使用本地 checkpoint 路径。

- ASFormer

  - Temporal Action Segmentation 方向参考。

- ActionFormer / OpenTAD

  - Temporal Action Localization / Detection 方向参考。

- VideoMAE / InternVideo 等视频 Backbone

  - 仅在专用时序模型阶段根据实际模型设计选择。

PoC 开始后，应在本节补充具体 commit / release / model revision，确保实验结果可复现。

# 附录：三份方案交叉评审后需要修改的地方

本文与《方案二：按数据类型分流》《方案三：按难度和风险分级》是同一批交叉评审的产物，以下问题是三份文档放在一起看之后才暴露出来的，本文单独阅读时不一定能发现。

## 1. 需要在文档开头补充：三份方案是不同维度，不是三选一

本文按”能力成熟度”组织（基础标注层→多证据融合层→专用时序模型层），方案二按”数据来源”组织（技能驱动/纯遥操作），方案三按”风险等级”组织（L1/L2/L3）。三者其实是三个可以同时存在的正交维度，不是互斥的技术路线：同一个 Episode，既有它的能力层归属，也有它的数据来源类型，也有它的风险等级。

建议在 0.1 之前加一段，明确说明这一点，并给出组合示例，例如：“技能驱动、低风险的 Episode 可以直接使用日志通道 + L1 自动通过；纯遥操作、边界不稳定的 Episode 走视觉通道 + L2 证据增强”。否则读者容易把三份文档当作三个竞争方案，逐一评审后只挑一个，造成方案二、三里已经做好的路由设计被浪费。

## 2. 统一输出契约需要与方案二、三对齐

本文 §2.1 把 confidence 拆分成 semantic / boundary / object 三个维度，evidence 是带 description 的对象数组，这是三份文档里最细致的一版。但方案二、三仍然使用单一 confidence 浮点数、evidence 为字符串数组的旧结构。

三份文档最终要接入同一个后端和同一个标注平台，Schema 不统一会导致融合模块要写三套解析逻辑。建议以本文 §2.1 的拆分粒度为准，让方案二、三向本文的 Schema 收敛，并在本文里加一个 schema_version 字段，方便后续升级追溯。

## 3. 与方案三的路由关系需要补一句

本文 §0.3”当前建议”里没有提到风险分级路由（方案三的核心）。建议补充一句：多证据融合层具体给每个 Episode 调用多少证据（GroundingDINO/SAM2/状态信号是否都跑），可以直接复用方案三的风险评分机制来决定，而不是本文和方案三各自维护一套”什么时候该加证据”的判断规则。

# 附录二：基于数据规模（100+TB，单卡 4090/3090）的修订

采集数据规模已明确为 100 余 TB，硬件为单卡 4090/3090。这个前提改变了本文 §0.3、§9 里”先建基础层，多证据融合层和专用时序模型层视误差来源和数据积累情况后置启动”的节奏判断，需要做以下修订。

## 1. §0.3”当前建议”需要加一条前置判断

在这个数据量级下，“所有 Episode 无差别跑完整链路（VLM + GroundingDINO + SAM2 + 状态融合）”在单卡上大概率无法在合理时间内处理完，且新数据还在持续产生，处理速度追不上采集速度会导致积压越滚越大。因此本文 §0.3 需要补充一条：多证据融合层和风险分级路由（参见《方案三》）不再是”按误差来源和数据积累后置启动”的选项，而是控制单卡吞吐、避免处理积压的必要机制，应在基础标注层 MVP 阶段就同步规划接口，不必等 MVP 全部跑完再考虑。

## 2. §9 实施路径需要补两个前置摸底项

在”阶段 0：共同基础设施”里，建议补充两项摸底，这两个数字直接决定后续排期的紧迫程度：

- Episode 总数量、平均时长/文件大小，用于估算单卡跑完一轮完整链路需要的总时长，判断是否必须尽快引入风险分级路由；

- 技能驱动 Episode 与纯遥操作 Episode 的大致比例，这个比例直接决定《方案二》日志通道能覆盖多大比例的数据、能省下多少视觉推理成本。

## 3. 输出契约需要提前为风险路由留字段

虽然本文 §2.1 的 Schema 已经把置信度拆成 semantic/boundary/object 三个维度，但目前没有预留《方案三》风险路由所需的 risk_score、service_level 字段。建议在 MVP 阶段的 Schema 设计里就把这两个字段留空占位，即使风险评分逻辑还没实现，避免后续数据规模逼着上线风险路由时，还要回头改一遍已经落库的数据结构。