具身智能数据平台：AI 视频标注方案一（修订整合版）

递进式三层能力架构 · 基础标注层 ➔ 多证据融合层 ➔ 专用时序模型层

【前置说明与正交维度定位】 【三份方案定位】本方案（方案一）围绕“技术能力的纵向成熟度演进”组织；方案二围绕“数据来源横向分流”组织；方案三围绕“质量与风险动态路由”组织。三者是正交协同关系，而非非此即彼的互斥方案。 【100+TB 硬件约束】在 100+TB 数据规模与单卡 4090/3090 (24GB 显存) 条件下，严禁对全量数据无差别运行完整融合大模型链路。本方案多证据融合层调用量直接受《方案三》风险评分动态控制，并优先通过《方案二》日志通道分流减轻 GPU 负载。

1、调研哪些模型

本方案将具身智能视频 AI 标注中台的能力拆解为三个递进层次，调研选型如下：

1.1 基础标注层（Video VLM 视觉语言模型）

• Qwen2.5-VL-7B-Instruct（主选基线）：阿里开源最新多模态大模型，原生支持动态分辨率与视频时序抽帧理解，对中文工业操作语义与机械臂/双臂协同动作识别精准。
• Qwen3-VL-8B-Instruct（评估对照）：作为单一变量对照模型，在基线固定后横向对比动作召回率与时序断点表现。
• MLX-VLM：面向 Apple Silicon Metal GPU 边缘推理，用于本地化低功耗快速原型验证。
• vLLM Serving：工业级高性能模型推理服务底座，提供标准兼容 OpenAI 的 API 接口，内置 PagedAttention 支持高并发视频帧序列处理。

1.2 多证据融合层（目标检测、时序跟踪与传感器信号）

• GroundingDINO（开放词表目标检测）：基于文本 Prompt（如 'robot gripper . electric screwdriver . cardboard box'）定位具体装配工件与末端执行器。
• SAM2（Segment Anything Model 2 时序跟踪）：对检测出的工件进行跨帧掩码（Mask）跟踪，维持同一个工件的唯一 Track ID，提取时空运动轨迹与速度曲线。
• 机器人状态信号解析程序（非大模型）：解析 Gripper 开闭脉冲、关节角速度突变、6维力矩传感器读数，输出毫秒级物理事件。
• 任务执行日志解析引擎（非大模型）：解析控制系统下发的 Task Planner / Skill 阶段意图。

1.3 专用时序模型层（TAS 时序动作分割 vs TAL 时序动作定位）

• TAS（Temporal Action Segmentation）：代表模型 ASFormer、MS-TCN。目标是对长视频时间轴进行密集逐帧分类（Frame-level Dense Labeling），适用于动作无缝衔接的高密度装配流水线。
• TAL（Temporal Action Localization）：代表模型 ActionFormer、OpenTAD。目标是在长视频中定位离散动作实例的起止点 [Start, End]，适用于包含大量等待或无关空闲的稀疏动作长视频。

2、每个模型的安装步骤

2.1 基础标注层：vLLM + Qwen2.5-VL 部署

conda create -n vlm_serving python=3.10 -y && conda activate vlm_serving
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
pip install "vllm>=0.6.3" transformers accelerate pyav ffmpeg-python

# 启动单卡 4090 推理服务 (显存占用 90%，留出上下文缓存)
python -m vllm.entrypoints.openai.api_server   --model Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct   --tensor-parallel-size 1   --gpu-memory-utilization 0.90   --max-model-len 8192   --port 8000

2.2 多证据融合层：GroundingDINO + SAM2 部署

conda create -n vision_fusion python=3.10 -y && conda activate vision_fusion
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121

# 安装 GroundingDINO
git clone https://github.com/IDEA-Research/GroundingDINO.git
cd GroundingDINO && pip install -e .

# 安装 SAM2
git clone https://github.com/facebookresearch/segment-anything-2.git
cd segment-anything-2 && pip install -e .
# 下载官方预训练检查点
mkdir -p checkpoints && cd checkpoints
wget -q https://dl.fbaipublicfiles.com/segment_anything_2/072824/sam2_hiera_large.pt

2.3 专用时序模型层：ActionFormer / ASFormer 部署

conda create -n action_former python=3.9 -y && conda activate action_former
pip install torch==2.1.0 torchvision==0.16.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
git clone https://github.com/happyharrycn/actionformer_release.git
cd actionformer_release && pip install -r requirements.txt
# 编译核心 CUDA 扩展算子
cd ./libs/utils && python setup.py install --user && cd ../..

3、模型应用效果对比

| 评估指标 | 基础标注层 (Video VLM) | 多证据融合层 (VLM+DINO+SAM2+状态) | 专用时序模型层 (TAS/TAL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 动作语义识别率 | 88% ~ 92% (理解复杂泛化意图) | 94% ~ 96% (多源证据校验去噪) | 85% ~ 90% (受限于固定标签集) |
| 边界误差 (Boundary Error) | ±0.5s ~ 1.5s (起止帧易漂移) | ±0.1s ~ 0.3s (力矩与位移精准锚定) | ±0.03s ~ 0.1s (微秒级密集回归) |
| 同类对象消歧能力 | 较弱 (容易混淆 box_01 与 02) | 极高 (SAM2 维持全局唯一 Track ID) | 不直接输出对象 Mask |
| 单视频 GPU 处理耗时 | 约 20s ~ 45s (8s 分窗粗抽) | 约 60s ~ 120s (级联排队) | 约 0.2s ~ 1.5s (毫秒级推理) |
| 单卡 4090 显存适配性 | 极佳 (单模型独占 ~18GB) | 紧张 (单卡必须时分复用串行挂载) | 极佳 (轻量化模型仅占 ~2GB) |
| 冷启动真值数据依赖 | 0 依赖 (Prompt 零样本即可启动) | 低至中 (仅需配置状态机规则) | 强依赖 (需 100+ 确认 Episode) |

4、模型的训练过程

4.1 基础标注层（Video VLM 分窗推理机制）

长视频不直接全文送入，采用重叠时间窗口（Window Overlap）流水线：
1. 粗采样阶段：以 1~2 FPS 抽帧送入 Video VLM，输出动作四元组（Arm, Skill, Object, Goal）及粗时间区间 [start_sec, end_sec]。
2. 细采样阶段：在粗区间起始与结束附近 ±1.0s 内，自适应提升至 4~8 FPS 进行局部边界复核。
3. 跨窗融合：对相邻窗口内重叠率（tIoU）> 0.6 且动词相同的候选片段执行时间并集融合，杜绝动作碎片化。

4.2 多证据融合机制（多源时序交叉验证）

多证据融合层不依赖黑盒神经网络端到端训练，而是基于物理规律建立因果对齐链：
• 案例示范：VLM 给出粗区间 [18s, 26s] 为 place；Execution Log 记录 17.5s 下发 place_object；SAM2 跟踪到工件在 24.3s 停止位移；Robot State 检测到夹爪在 24.6s 释放电压。
• 融合判决：采纳动作语义为 place，起始时间取工件减速进入目标区时间，结束时间取 24.3s~24.6s 接触释放瞬间，置信度评级提升为 High。多源冲突时标记 needs_review=true。

4.3 专用时序模型（TAS / TAL）训练流程与防泄漏准则

1. 特征预提取：使用冻结的 Video Backbone（如 VideoMAE-v2 或 I3D）对全视频进行逐帧特征抽取，保存为离线嵌入向量。
2. 模型微调训练：
   - TAS 训练：输入时序特征矩阵，计算逐帧 Cross-Entropy 损失与截断平滑损失 L_smooth，压制帧间预测抖动。
   - TAL 训练：采用金字塔特征网络（FPN），同时计算动作类别 Classification Loss 与边界边界回归 DIoU Loss。
3. 数据集硬隔离规范：必须按整个 Episode 或采集批次进行 Train / Val / Test 隔离，严禁将同一视频的前半段与后半段分别放入训练集和测试集，防止视觉背景泄漏。

5、如果调优怎么调

5.1 基础层调优：单一变量法

严禁同时更改“模型架构 + Prompt + 抽帧率 + 量化位宽”。优化必须遵循对照试验：
• 实验 A：保持 Qwen2.5-VL 不变，测试 6s / 8s / 12s 窗口长度对动作漏标率的影响。
• 实验 B：保持最佳窗口配置不变，测试纯秒级提示词与帧编号提示词的解析失败率。

5.2 融合层调优：防范“Mask 重叠不等于真实抓取”

严禁将摄像头视角下夹爪与工件的 Bounding Box / Mask 重叠直接判定为 grasp 动作（可能由视差、遮挡、手部从前方晃过引起）。调优后的抓取判定规则必须同时满足：
1. 几何接近：Gripper 与 Object 欧氏距离单调递减；
2. 状态突变：Gripper 闭合电信号产生且电机电流达到阈值；
3. 动力学伴随：Object 随 Gripper 保持同向等速位移超过 15 帧。

5.3 专用模型调优：基于量化指标的科学选型

专用时序模型的选型不可凭主观经验，必须对业务数据集提取以下统计量：
• 动作密度（单位时间动作数）与覆盖率：若有效动作时长占比 > 75% 且工序高度连续，选择 TAS（ASFormer）；
• 背景占比与动作离散度：若空白等待时间占比 > 40% 且动作离散发生，选择 TAL（ActionFormer）。

6、问题点有哪些

1. 单卡 4090/3090 显存瓶颈：VLM（~18GB）、GroundingDINO（~4GB）、SAM2（~6GB）无法同时塞入 24GB 显存，多模型强行并发必然引发 OOM。必须在工程上执行“状态解析 ➔ 释放/切换 ➔ 视觉跟踪 ➔ 释放 ➔ VLM 语义”的时分复用调度。
2. 视觉遮挡引发伪冲突：双臂协同装配时，操作手自身常完全遮挡工装孔位，导致视觉跟踪中断，容易与持续输出的控制日志产生假冲突。
3. 标注真值累积周期长：专用时序模型对噪声标签极度敏感，早期若使用未经验收的伪标签训练，将导致动作边界严重崩塌。

7、或者其他的补充事项

7.1 统一输出契约（JSON Schema 标准规范）

所有能力层输出严格对齐以下规范，时间区间采用半开区间 [start_frame, end_frame)，置信度三维拆解，并为风险路由留出系统字段：

{
  "episode_id": "ep_20260917_001",
  "total_frames": 4150,
  "fps": 30.0,
  "service_level": "L2",             // 对应方案三质量等级
  "risk_score": 0.42,                // 综合风险评分
  "events": [
    {
      "event_id": "evt_001",
      "skill": "螺栓紧固",
      "action": "screw_tighten",
      "arm": "right",
      "start_frame": 658,
      "end_frame": 992,
      "start_sec": 21.93,
      "end_sec": 33.07,
      "command_start_sec": 21.50,     // 控制层下发意图时标
      "command_end_sec": 33.20,
      "confidence": {
        "semantic": 0.96,
        "boundary": 0.88,
        "object": 0.94
      },
      "evidence": [
        { "source": "vlm", "type": "semantic", "desc": "批头咬合螺槽垂直下压" },
        { "source": "robot_state", "type": "torque", "desc": "定扭传感器触发峰值 4.2N*m" },
        { "source": "sam2", "type": "motion", "track_id": "tool_01" }
      ],
      "needs_review": false
    }
  ]
}

7.2 与方案二、方案三的协同落地路线（100+TB 规模排期）

• 前置摸底（第 0 周）：统计 100+TB 历史库存中技能驱动与纯遥操作比例，测算日志可用度。
• 能力上线阶段：第一阶段打通基础 VLM 分窗标注；第二阶段挂载多证据融合；第三阶段当特定工序真值积累 > 100 Episode 时，启动专用模型训练。