# 具身智能数据平台：AI 视频标注方案（三）

## 按标注难度和质量要求分级的质量路由方案

## 0. 方案概述

本方案与前两版不同，不以“基础标注、多证据融合、专用模型”的建设阶段为主线，也不以“技能驱动或纯遥操作”的数据来源为主线，而是以每个 Episode 的标注难度、模型置信度和业务质量要求为依据，动态选择处理路径。

核心原则是：

简单样本走快速自动通道，边界不确定样本自动增加证据，高风险样本直接进入人工优先通道。

系统不要求所有视频都运行完整模型，也不要求所有视频都经过同一套固定流程。每个 Episode 先进行一次低成本初筛，再根据初筛结果决定是否升级处理。

本方案将标注任务划分为三个服务等级：

- L1 快速自动标注：适用于动作明显、对象单一、时间边界清晰的样本。

- L2 证据增强标注：适用于存在对象混淆、边界不清或中等置信度的样本。

- L3 高风险人工复核：适用于日志冲突、时间轴异常、低置信度或业务风险高的样本。

此外，系统会从人工审核结果中持续学习路由规则，逐步扩大 L1 的覆盖范围，降低整体计算和人工成本。

## 1. 适用场景

本方案适用于以下情况：

- 数据量较大，无法对所有视频运行完整视觉模型；

- 不同样本的动作复杂度差异明显；

- 一部分数据只需要粗粒度标签，另一部分数据需要高精度边界；

- 希望优先控制单位 Episode 的计算成本和人工审核成本；

- 已经具备或准备建设质量评分、置信度判断和人工反馈闭环。

如果所有数据都要求同等高精度，或者业务暂时无法接受不同样本采用不同证据强度，则应使用统一处理流程，而不宜采用本方案。

## 2. 总体架构

原始 Episode

│

▼

低成本初筛服务

（VLM 粗识别 + 元数据检查 + 复杂度估计）

│

▼

质量路由与风险评分

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

│                 │                 │

▼                 ▼                 ▼

L1 快速自动标注    L2 证据增强标注     L3 高风险人工复核

│                 │                 │

│       ┌─────────┼─────────┐       │

│       ▼         ▼         ▼       │

│    状态信号   目标跟踪   多模型投票 │

│                 │                 │

└─────────────────┴─────────────────┘

▼

统一结果校验

│

▼

候选层审核

│

▼

结果入库与回流

│

▼

更新阈值、规则和困难样本集

## 3. 风险评分与路由规则

### 3.1 风险评分维度

每个 Episode 在初筛后生成风险分数。风险分数不是模型置信度的简单反值，而是综合考虑以下因素：

| 评分维度 | 需要判断的问题 | 风险升高的情况 |
| --- | --- | --- |
| 动作置信度 | VLM 是否能够稳定识别动作类别 | 多次推理标签不一致 |
| 边界稳定性 | 不同窗口或不同模型给出的时间边界是否接近 | 起止时间差异较大 |
| 对象复杂度 | 是否存在多个相似对象或频繁遮挡 | 同类对象多、遮挡严重 |
| 动作密度 | 视频中动作是否连续、重叠或快速切换 | 动作密集、边界相互接近 |
| 信号可用性 | 是否有状态、日志或其他辅助证据 | 信号缺失或时间轴未对齐 |
| 场景变化 | 相机、人员、工具和背景是否稳定 | 视角变化、光照变化、背景复杂 |
| 业务风险 | 错误标注的后果是否严重 | 关键动作、失败动作或安全相关动作 |

### 3.2 推荐评分形式

初期可以使用规则评分，不必一开始就训练复杂的风险模型：

risk_score =

0.30 × semantic_uncertainty

+ 0.25 × boundary_instability

+ 0.15 × object_complexity

+ 0.10 × action_density

+ 0.10 × signal_missingness

+ 0.10 × business_risk

各项分数统一归一化到 [0, 1]。权重不应直接视为最终结论，应根据人工审核结果进行调整。

### 3.3 初始路由阈值

| 风险分数 | 服务等级 | 默认处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 0.00～0.30 | L1 | 自动生成候选结果，抽样审核 |
| 0.30～0.65 | L2 | 增加必要证据后生成候选结果，重点审核 |
| 0.65～1.00 | L3 | 人工优先处理，AI 只提供辅助信息 |

阈值应按动作类别分别校准。对关键动作或高风险动作，即使风险分数较低，也可以强制进入 L2 或 L3。

### 3.4 本地部署总原则

方案 3 的 L1、L2、L3 是质量路由等级，不是三个必须分别部署的大模型。三种服务等级可以复用同一套本地模型，区别在于调用的组件数量、证据强度和人工介入程度。

推荐的本地模型组合如下：

| 组件 | 主要用途 | 是否为大语言模型 | 默认服务等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct 或 Qwen3-VL-8B-Instruct | 动作语义、对象关系、粗时间区间 | 是，视觉语言模型 | L1 必需，L2/L3 复用 |
| GroundingDINO | 根据文字描述检测目标对象 | 否，目标检测模型 | L2 按需调用，L3 作为辅助证据 |
| SAM2 | 目标分割、跨帧跟踪和对象 ID 维护 | 否，分割与跟踪模型 | L2 按需调用，L3 作为辅助证据 |
| 状态信号解析程序 | 解析 gripper、关节速度和力矩事件 | 否，通常用规则实现 | L2 按需调用，L3 展示结果 |
| 任务执行日志解析程序 | 映射 skill、动作标签、时间戳和物体引用 | 否，通常用规则和映射表实现 | 有日志时调用 |
| 风险评分与路由模块 | 决定进入 L1、L2 还是 L3 | 否，初期可用规则实现 | 三个等级都需要 |

因此，方案 3 的最小可行本地部署是：

vLLM + Qwen-VL

↓

风险评分与路由

├─ L1：只使用 VLM 和低成本抽帧

├─ L2：按问题增加 GroundingDINO / SAM2 / 状态解析

└─ L3：人工优先，按需展示上述模型和信号证据

L3 的重点不是部署一个更大的模型，而是建设人工复核界面，将已有模型输出、状态曲线和日志证据集中展示给标注员。

## 4. L1：快速自动标注

### 4.1 处理流程

视频元数据检查

→ 重叠窗口抽帧

→ VLM 粗识别动作和时间区间

→ 基本 JSON Schema 校验

→ 置信度和边界稳定性检查

→ 自动进入候选层

→ 按比例抽样人工审核

L1 默认本地运行 vLLM + Qwen-VL，并配合低成本抽帧、置信度计算和风险评分。L1 不默认运行 GroundingDINO、SAM2 或复杂状态规则。它的目标是以较低成本覆盖清晰样本，而不是追求所有样本的最高精度。

### 4.2 L1 通过条件

只有同时满足以下条件，Episode 才能进入 L1：

- 动作标签属于固定枚举；

- 至少两次窗口推理得到相同的动作标签；

- 起止时间差异不超过设定阈值；

- 视频帧率、时长和时间戳信息完整；

- 没有明显的多对象混淆；

- 没有跨动作重叠或时间倒序；

- 该动作不属于强制人工审核类别。

L1 结果必须保留“自动通过”的原因和使用的模型版本，不能只保存最终标签。

### 4.3 L1 抽样审核

L1 不能完全取消人工审核。建议按以下方式抽样：

- 对每个动作类别保留最低抽样比例；

- 对新场景、新人员和新相机提高抽样比例；

- 对连续出现同类错误的时间段提高抽样比例；

- 当抽样准确率低于阈值时，自动收紧 L1 通过条件。

## 5. L2：证据增强标注

### 5.1 触发条件

出现以下任一情况，Episode 应从 L1 升级到 L2：

- 多次 VLM 推理的动作标签不一致；

- 起止边界差异超过阈值；

- 同一时间段出现多个相似对象；

- 动作涉及抓取、放置、接触或释放；

- 快速动作可能被稀疏抽帧漏掉；

- 业务要求高于普通动作的边界精度；

- L1 抽样审核发现该类动作存在系统性错误。

### 5.2 按问题选择证据

L2 不运行所有增强组件，而是根据风险原因选择证据：

| 主要问题 | 建议的增强处理 |
| --- | --- |
| 动作标签不稳定 | 增加重叠窗口、局部高帧率抽帧和多模型投票 |
| 边界不稳定 | 对候选边界前后 2～3 秒按 4～8 FPS 重新分析 |
| 对象混淆 | 使用 GroundingDINO 检测对象，并用 SAM2 跟踪 |
| 抓取或放置边界不清 | 加入 gripper、关节速度和力矩等状态信号 |
| 有任务执行日志 | 用日志校验动作语义和粗时间边界 |
| 视频与状态时钟不一致 | 暂停自动融合，进入时间轴校准队列 |

### 5.3 L2 结果合并

L2 的融合优先级建议如下：

- 已验证对齐的任务执行日志；

- 已验证对齐的机器人状态事件；

- 对象跟踪和接触变化点；

- VLM 粗时间区间。

语义判断仍以 VLM 或任务执行日志为主。状态信号和 SAM2 主要用于校正时间边界和对象关联，不应单独生成动作语义。

L2 结果即使置信度较高，也应进入重点人工审核，而不是直接视为最终标签。

### 5.4 L2 的本地部署方式

L2 不要求新增一个更大的语言模型，而是复用 L1 的 VLM，并根据触发问题按需调用其他本地组件：

- 动作标签不稳定时，增加 VLM 重复推理、局部高帧率抽帧或第二个 VLM 做投票；

- 对象混淆时，部署或调用 GroundingDINO；

- 同类对象较多时，部署或调用 SAM2；

- 抓取、放置或释放边界不清时，调用状态信号解析程序；

- 存在可靠任务执行日志时，调用日志解析程序校验动作语义和时间边界。

这些组件可以按 Episode 串行调用，不建议在 GPU 显存有限时让 VLM、GroundingDINO 和 SAM2 长期同时驻留。L2 的本地服务应记录实际调用了哪些组件，以便统计质量收益和计算成本。

## 6. L3：高风险人工复核

### 6.1 进入 L3 的条件

以下情况应直接进入 L3：

- 时间轴无法确认或存在不可校正的偏移；

- 日志、状态和视觉结果相互冲突；

- 动作类别无法稳定映射到标签枚举；

- 关键动作或失败动作的业务风险较高；

- 视频严重遮挡、模糊或缺帧；

- 多个动作在同一时间段重叠，自动系统无法拆分；

- 该类样本属于训练集中的困难样本；

- L2 已经尝试增强，但边界仍不稳定。

### 6.2 人工审核界面要求

L3 不是简单把原视频交给标注员，而应把 AI 证据集中展示：

- VLM 给出的动作候选及置信度；

- 不同模型的标签和边界结果；

- 任务执行日志时间线；

- gripper、关节速度和力矩曲线；

- GroundingDINO 框和 SAM2 轨迹；

- 当前冲突原因和推荐处理动作。

L3 不要求部署新的更大模型。它可以复用 L1 的 VLM，并按需调用 L2 的 GroundingDINO、SAM2、状态解析和任务执行日志解析结果。只有在人工审核确实需要时，才生成这些辅助证据；如果证据本身存在冲突，应明确展示冲突，而不是自动生成一个看似确定的结论。

标注员应能够分别修改动作类别、对象 ID、开始帧、结束帧和结果字段，并填写审核原因。

### 6.3 L3 结果回流

L3 产生的人工确认结果应进入困难样本集，并用于三类改进：

- 修正动作标签映射和路由规则；

- 更新 Prompt、边界复核策略和模型阈值；

- 作为后续专用时序模型和风险分类器的训练数据。

## 7. 统一输出契约

所有服务等级必须输出同一格式，不能因为处理等级不同而设计不同的业务接口：

{

"video_id": "demo_001",

"service_level": "L2",

"events": [

{

"label": "place",

"object_id": "box_01",

"start_frame": 582,

"end_frame": 741,

"start_sec": 19.4,

"end_sec": 24.7,

"confidence": 0.82,

"risk_score": 0.48,

"evidence": [

"vlm",

"sam2",

"state_signal"

],

"needs_review": true,

"review_reason": "边界存在两种候选结果"

}

],

"no_target_event": false,

"model_notes": ""

}

服务端必须使用 JSON Schema 或 Pydantic 校验：

- 0 <= start_frame < end_frame；

- 帧号必须落在视频范围内；

- 标签必须属于固定枚举；

- 置信度和风险分数必须位于 [0, 1]；

- needs_review=true 时必须填写审核原因。

最终落库建议以帧号为准，秒数作为展示字段。原始模型输出、风险评分、路由决策和人工修改记录都应保留。

## 8. 成本和资源调度

### 8.1 计算资源分配

L1 主要使用 VLM 和低成本抽帧服务；L2 才按需调用检测、跟踪和状态解析；L3 以人工处理为主，GPU 只用于生成辅助证据。

这样可以避免所有 Episode 默认同时驻留 VLM、GroundingDINO 和 SAM2。对于 GPU 资源有限的环境，建议按等级设置队列优先级：

- L3 辅助证据任务优先，因为它直接阻塞人工审核；

- L2 任务按业务截止时间和风险排序；

- L1 任务批量离线运行。

### 8.2 成本统计

每个 Episode 应记录：

- 使用的服务等级；

- VLM 推理次数和视频帧数；

- 是否调用 GroundingDINO、SAM2 和状态解析；

- GPU 时间和显存峰值；

- 人工审核时长；

- 最终是否被人工修改。

根据这些数据计算不同动作类别和服务等级的单位成本，为阈值调整提供依据。

## 9. 实施计划

### 阶段 0：统一协议和审核闭环

先完成动作标签枚举、JSON Schema、候选层状态、人工修改记录和审核原因字段。没有这些基础字段，后续无法判断路由是否正确，也无法从人工结果中改进系统。

### 阶段 1：只实现 L1 和 L3

先在本地部署 vLLM + Qwen2.5-VL-7B-Instruct，建立快速自动标注，再将低置信度样本直接送人工。此阶段不部署 GroundingDINO、SAM2 等全部增强组件，除非人工审核界面确实需要它们提供辅助证据。目标不是提高自动化率，而是验证风险评分是否能够有效区分简单样本和困难样本。

建议选择一批覆盖不同任务、人员和视角的样本，统计 L1 自动通过率、L1 抽样错误率和 L3 人工修改类型。

### 阶段 2：增加 L2 的按需证据

根据阶段 1 的错误分布逐项增加证据：

- 对象错误多，则接入 GroundingDINO 和 SAM2；

- 边界错误多，则增加高帧率局部复核；

- 抓取和放置错误多，则接入状态信号；

- 语义错误多，则优化标签枚举和 VLM Prompt。

每增加一种证据，都必须比较增加前后的准确率、GPU 成本和人工审核时间。

### 阶段 2.1：推荐的本地部署顺序

本地部署顺序建议为：

vLLM + Qwen-VL

↓

GroundingDINO（对象混淆时）

↓

SAM2（需要跨帧跟踪时）

↓

状态信号解析（边界精度不足时）

↓

ASFormer / ActionFormer（数据足够且任务收益明确时）

Ollama 可以用于早期 Prompt 冒烟测试，MLX-VLM 可以用于 Mac 环境的工程链路验证，但两者不作为生产精度的主要依据。ASFormer 和 ActionFormer 不是大语言模型，而是后续基于人工确认数据训练的专用时序模型。

### 阶段 3：按动作类别校准阈值

不要只设置一个全局阈值。应根据动作类别、场景和业务风险分别调整 L1、L2、L3 的边界。

例如，静态观察动作可能适合 L1，而快速抓取、释放和失败动作即使模型置信度较高，也可以强制进入 L2 或 L3。

### 阶段 4：训练困难样本模型

当困难样本数量足够时，可以训练风险分类器或专用时序模型，目标不是替代整套系统，而是减少 L3 数量、提高 L1 和 L2 的路由准确率。

只有当某类动作的人工审核量长期较高，且数据定义稳定时，才建议训练该类动作的专用时序模型。

## 10. 验收指标

### 10.1 路由指标

- L1 自动通过率；

- L1 抽样错误率；

- L2 升级后纠错率；

- L3 触发准确率；

- 高风险样本漏送到 L3 的比例。

### 10.2 标注质量指标

- 动作标签准确率；

- 起止边界平均绝对误差；

- 对象绑定准确率；

- 人工修改率；

- needs_review=true 的正确率；

- 关键动作的漏标率和误标率。

### 10.3 效率指标

- 每个 Episode 的平均 GPU 时间；

- 每个 Episode 的人工审核时间；

- 单位 Episode 平均成本；

- L1、L2、L3 各自的样本占比；

- 从上传视频到生成最终候选结果的延迟。

### 10.4 推荐初始目标

初期不应只追求 L1 占比最大，而应先保证路由安全：

| 指标 | 初始目标方向 |
| --- | --- |
| L1 | 在低错误率前提下逐步扩大覆盖范围 |
| L2 | 对中等风险样本有效降低边界和对象错误 |
| L3 | 高风险样本不漏送，审核信息完整 |
| 人工审核 | 审核时间逐步下降，而不是简单减少审核数量 |
| 总成本 | 在质量不下降的前提下持续降低单位 Episode 成本 |

## 11. 方案优劣

### 11.1 优点

第一，计算资源按风险使用。简单样本不必运行完整视觉融合链路，能够控制 GPU 和处理时间。

第二，质量要求可以按动作类别区分。关键动作可以强制进入更高服务等级，普通动作可以采用更快的自动路径。

第三，系统具有可解释的升级机制。每个 Episode 为什么进入 L2 或 L3，都可以通过风险评分和触发规则说明。

第四，人工审核结果可以直接反哺路由阈值、Prompt、模型和困难样本集，形成质量闭环。

### 11.2 局限

第一，系统需要维护风险评分和多级阈值，初期配置工作比单一固定流程更多。

第二，L1 的抽样审核必须长期保留，否则模型或场景发生变化后，系统可能在错误扩大后才发现问题。

第三，不同服务等级产生的证据数量不同，评测时必须记录证据来源，不能只比较最终标签。

第四，如果初期人工审核记录不规范，风险路由无法有效学习，L2 和 L3 可能被滥用或触发不足。

## 12. 与前两版方案的区别

| 对比项 | 方案一：递进式能力层 | 方案二：按数据类型分流 | 方案三：按难度和风险分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心组织方式 | 按系统成熟度递进 | 按 Episode 数据来源分流 | 按 Episode 风险和质量要求分级 |
| 主要路径 | 基础标注 → 多证据融合 → 专用模型 | 日志通道与视觉通道并行 | L1 快速自动 → L2 证据增强 → L3 人工优先 |
| 处理粒度 | 系统或平台级 | 数据类型级 | 单个 Episode 或动作级 |
| 资源使用 | 后期逐步增加能力 | 不同数据走不同通道 | 按风险动态调用资源 |
| 人工审核 | 候选层统一审核 | 两条通道统一审核 | 高风险样本优先审核，低风险样本抽样审核 |
| 专用模型定位 | 第三阶段能力 | 按任务单独立项 | 用于降低困难样本和人工审核成本 |
| 最适合的情况 | 想建设统一成熟度路线 | 数据来源复杂、日志可用性差异大 | 数据量大、样本难度差异明显、需要控制成本 |

## 13. 最终建议

如果当前数据量较大，且不同视频之间的动作复杂度差异明显，建议采用本方案。不要一开始就规定所有 Episode 必须经过同一套完整处理流程，而是先建立低成本初筛和风险路由。

推荐的最小可行版本是：

VLM 初筛

→ 风险评分

→ 低风险进入 L1

→ 中风险进入 L2

→ 高风险进入 L3

→ 人工结果回流，调整风险规则

在实际落地时，建议先把“误差类型”和“服务等级”记录清楚，再决定增加哪些模型。对于具身智能标注，最重要的不是让每个样本都使用最多的模型，而是让高风险样本得到足够证据，让低风险样本以合理成本快速通过。

本方案的核心是质量路由，而不是模型堆叠：先识别风险，再决定证据强度和人工介入程度。

## References

本文为内部技术方案文档，未引用外部资料。后续如确定具体模型版本、代码仓库或数据协议，应在对应章节补充正式来源及版本信息。

# 附录：三份方案交叉评审后需要修改的地方

本文与《方案一：整合修订版》《方案二：按数据类型分流》是同一批交叉评审的产物。本文 §3.4 已经主动澄清”L1/L2/L3 是质量路由等级，不是三个必须分别部署的大模型”，这一点做得很好，予以保留；以下是仍需修改或补充的地方。

## 1. 需要在文档开头补充：本方案与方案一、方案二是不同维度

本文按”风险和质量要求”分级路由，方案一按”能力成熟度”组织，方案二按”数据来源”分流。三者是正交维度。

本方案的风险路由和方案二的数据来源路由应该组合，而不是二选一：例如技能驱动、日志时间轴已验证对齐的 Episode，可以在风险评分里默认给较低的 signal_missingness 分数，更容易落入 L1；纯遥操作 Episode 因为缺少日志佐证，signal_missingness 天然更高，更容易落入 L2/L3。建议在 §1”适用场景”或 §2”总体架构”里补充这层关系，并说明数据路由（方案二）可以作为风险评分的一个输入维度，而不是并列的另一套系统。

## 2. 统一输出契约需要向方案一看齐

本文 §7 的 confidence 是单一浮点数，evidence 是字符串数组。方案一把 confidence 拆成 semantic/boundary/object 三个维度、evidence 是带 description 的对象数组。本文新增的 risk_score、service_level、review_reason 字段是本方案独有的价值，应该保留，但 confidence 和 evidence 的字段粒度建议向方案一看齐，否则三份文档最终无法共用同一套后端解析和融合代码。

## 3. 风险评分公式缺少可执行的归一化方法

§3.2 给出的公式：

risk_score = 0.30 × semantic_uncertainty + 0.25 × boundary_instability
           + 0.15 × object_complexity + 0.10 × action_density
           + 0.10 × signal_missingness + 0.10 × business_risk

文档只说”各项分数统一归一化到 [0, 1]“，但没有给出每一项具体怎么从原始信号算出这个 [0,1] 的值。比如 semantic_uncertainty 的来源是”多次推理标签不一致”，这是一个离散事件（一致/不一致），怎么变成连续的 [0,1] 分数（例如用投票熵、或用不一致的模型对数占比）需要给出至少一种具体的计算方法或映射表，否则这个公式目前只是形式上像一个风险模型，工程上无法直接实现。建议在 §3.2 之后补一张”各维度计算方法”表，每个维度给出输入信号和具体的归一化公式或分档规则。

## 4. L1 的”低成本”定位和”至少两次窗口推理”存在张力

§4.2 要求”至少两次窗口推理得到相同的动作标签”才能进入 L1，这意味着默认对每个 Episode 做 ≥2 次 VLM 推理。但 §4.1 又强调 L1 的目标是”以较低成本覆盖清晰样本”。重复推理会直接增加 GPU 开销，这和”低成本”的定位有一定张力。建议明确这算不算在 L1 的成本预算内，或者调整为”只对初筛置信度处于中间地带的样本才触发第二次推理，明显高置信度的样本单次推理即可通过”，避免所有 L1 样本都被迫跑两次模型。

# 附录二：基于数据规模（100+TB，单卡 4090/3090）的修订

采集数据规模已明确为 100 余 TB，硬件为单卡 4090/3090。这个前提把本文的定位从”可选优化”改变为”必须项”，需要做以下修订。

## 1. §1”适用场景”需要改判断结论

原文列出的适用条件是”数据量较大，无法对所有视频运行完整视觉模型”等，并在文末给出”如果所有数据都要求同等高精度……则不宜采用本方案”的排除条件。现在数据规模已明确为 100 余 TB、硬件为单卡，适用条件已经满足，本文不再是”可选方案”，而是在当前硬件条件下让数据处理速度追得上采集速度的必要机制。建议把 §1 的表述从”适用于以下情况”改为”当前项目已经满足以下前提，因此本方案是必须项，而不是可选优化”。

## 2. §9”实施计划”的启动时机需要提前

原文”阶段 4：训练困难样本模型”和整体路由建设被安排在方案一、二之后。在 100TB 规模下，建议把风险路由的上线时机提前到方案一 MVP 阶段的尾声，哪怕最初版本很粗糙——例如先用简单规则（“多次推理标签不一致 → 直接标记 L2”、“没有状态/日志信号 → 直接标记 L2”），而不必等 §3.2 那套精确到 [0,1] 的加权公式打磨完善后再上线。粗糙的路由规则也远好于完全没有路由，能先把明显简单的样本筛出去，缓解单卡处理压力。

## 3. §3.2 风险评分公式需要一个”最小可行版本”

之前评审已指出该公式缺少可执行的归一化方法（见附录一第 3 点）。在数据量已经明确很大的前提下，建议不要等归一化方法完全设计好才上线，而是先用规则版路由作为过渡：

- 任一维度出现明确异常信号（标签不一致、边界差异超阈值、日志与视觉冲突）→ 直接进 L2 或 L3；

- 其余情况默认进 L1。

等积累了第一批人工审核结果后，再用这些数据反推每个维度更精确的量化和加权方式。这样可以先解决”能不能在合理时间内处理完 100TB 数据”的紧迫问题，再逐步提升路由的精确度。