具身智能数据平台：AI 视频标注方案二（修订整合版）

按数据类型分流的双通道实施方案 · 技能驱动日志通道 vs 纯遥操作视觉通道

【前置说明与正交维度定位】 【三份方案定位】本方案（方案二）围绕“数据来源横向分流”组织；方案一围绕“能力成熟度纵向递进”组织；方案三围绕“质量与风险动态路由”组织。三者是正交协同体系。 【100+TB 硬件破局点】在海量 100+TB 数据与单卡 4090 算力背景下，技能驱动日志通道（Skill-driven Channel）是唯一一条无需重量级视觉推理即可消化大半数据的路径（0 GPU 占用、毫秒级处理）。因此，摸清技能驱动数据与遥操作数据的真实比例是全项目第 0 周最高优先级的战略任务。

1、调研哪些模型

方案二的核心原则是避免“不论何种数据一律跑大模型”，根据输入信号的丰富度严格分流：

1.1 日志标注通道（技能驱动数据 Skill-Driven）

• 核心结论：此通道无需部署大型视觉语言模型，纯粹依赖轻量级规则解析器。
• 任务执行日志解析器（Execution Log Parser）：提取 Task Planner 下发的技能调用名（Skill Name）、参数与控制器时间戳。
• 机器人状态信号对齐器（Robot State Aligner）：读取 Gripper 编码器、力矩突变与机械臂末端速度，用于物理真实发生校验。
• 技能-动作映射字典（Skill-to-Action Mapper）：将工业代码层面的函数调用转换为标注平台标准四元组动作定义。

1.2 视觉标注通道（纯遥操作数据 Teleoperation）

• 生产主线基座：vLLM + Qwen2.5-VL-7B-Instruct。主要负责纯遥操作数据下的动作意图识别、工步粗切分与对象描述。
• 评估对照基座：Qwen3-VL-8B-Instruct，用于固定测试集上的动作召回率对比。
• 按需触发视觉组件（非默认全跑）：
  - GroundingDINO：仅当出现工件名称语义混淆时唤醒，执行开词表边界框定位；
  - SAM2：仅当同类物体多且发生遮挡丢失时唤醒，执行时序掩码跨帧追踪。

1.3 专用时序模型（独立立项通道）

• 不作为标配上线，仅在固定工序高频出现且有大量人工确认真值时，独立立项评估 ASFormer（时序动作分割）或 ActionFormer（时序动作定位）。

2、每个模型的安装步骤

方案二坚决贯彻“按需部署、梯次上线”，禁止在缺乏明确错误触发时一次性安装全部组件：

2.1 部署阶段一：日志解析与时间轴校准程序（纯 CPU 容器，0 GPU 占用）

pip install pandas numpy pydantic pyyaml rosbag
# 启动日志通道处理器 (毫秒级吞吐，无需昂贵算力)
python -m log_channel.server --port 9001

2.2 部署阶段二：视觉通道主干推理（单卡 4090 运行 vLLM）

# 部署 vLLM 服务，单卡 4090 运行 Qwen2.5-VL-7B
python -m vllm.entrypoints.openai.api_server   --model Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct   --tensor-parallel-size 1   --gpu-memory-utilization 0.85   --max-model-len 8192   --port 8000

2.3 部署阶段三：按需视觉增强容器（隔离镜像，条件触发）

制作独立的 Docker 镜像包含 GroundingDINO 与 SAM2。仅在被特定错误规则触发时动态拉起容器，完成特征增强后立即释放 GPU 显存，严禁常驻。

3、模型应用效果对比

| 对比维度 | 通道 1：日志标注通道 (技能驱动) | 通道 2：视觉标注通道 (纯遥操作) | 通道 3：混合 Episode 通道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入数据源 | Execution Log + 机械臂状态信号 | 纯 RGB/多视角视频流 | 前段技能日志 + 后段手柄遥操作 |
| 单 Episode 处理耗时 | 极快 (< 2 秒 / Episode) | 较慢 (约 30s ~ 90s / Episode) | 中等 (约 20s ~ 45s) |
| GPU 显存开销 | 0 MB (无需 GPU) | 16GB ~ 22GB (独占单卡 4090) | 仅在遥操作片段占用 GPU |
| 时间戳精度 | 物理控制器时钟极精准 (±10ms) | 易受采样步长与 VLM 漂移影响 | 分段处需要时间对齐补偿 |
| 失效/风险场景 | 机械臂执行失败但日志误报完成 | 复杂遮挡、金属反光、光照突变 | 人机交接瞬间的模式跳变点 |
| 100+TB 下的角色 | 主力泄洪通道 (吃掉 50%+ 吞吐) | 精细解析通道 (走方案三风险路由) | 特殊分段状态机裁决 |

4、模型的训练过程

4.1 日志通道免训机制与 Skill-to-Action 映射

日志通道完全免除深度学习训练开销，但需要建立严密的配置映射链：
1. 时间轴硬对齐：通过相机曝光时间戳与 ROS/控制总线时钟（PTP/NTP）进行基准点校准，消除相机传输延迟（通常约 30~80ms 偏差）。
2. 状态机动作映射：建立 Skill 与平台 Action Taxonomy 的字典映射（如 pick_up_tool -> 避障接近 + 抓取握持）。

4.2 视觉通道模型训练与提示词工程

视觉通道基于 Qwen2.5-VL 基础权重，通过标准化系统提示词（System Prompt）约定输出结构，结合方案三给出的低成本单次分窗采样。

4.3 专用模型独立立项的 4 大门槛准入条件

只有同时满足以下四项量化指标时，才批准启动专用时序模型（TAS/TAL）的训练立项：
① 数据规模达标：该场景已由人工审核确认的完整 Episode > 100 且总帧数 > 200,000 帧；
② 工序固定度高：相同装配流程的重复度（Sequence Repetition Rate）> 70%；
③ 视觉误差不可忍受：纯视觉通道生成的候选时间边界误差经统计平均 > 0.5 秒；
④ ROI 投资回报率明确：专用模型推算节省的人工微调时间成本显著高于算法调优研发成本。

5、如果调优怎么调

5.1 严格落实“三层时间线区分”防呆原则

针对评审意见，日志通道在调优中严禁将指令时间直接写入标注结果，必须严格拆解为三条独立时间线：
1. Command Timeline（指令时间线）：控制系统下发 Skill 指令的时刻（记录为 command_start_sec / command_end_sec）；
2. Physical Event Timeline（物理事件时间线）：Gripper 实际闭合产生夹持力矩的时刻（由传感器信号锚定）；
3. Semantic Action Timeline（最终动作时间线）：标注平台最终采纳的工步起止点（写入 start_sec / end_sec）。

5.2 视觉通道组件的错误驱动触发规则

| 线上触发的具体错误类型 | 对应唤醒增加的组件/证据 | 调优与处置动作 |
| --- | --- | --- |
| 动作语义跳变/不稳定 | 重叠时间窗口 (Window Overlap) | 增加 20% 窗口重叠，触发两模型交叉投票 |
| 工件名称混淆 (如螺丝与螺母) | GroundingDINO 开词表检测 | 注入装配料盒文本提示词定位独立工件 |
| 同类工件多且跨帧丢失 ID | SAM2 时序掩码跟踪 | 建立轨迹 ID 持续追踪，锁定工件运动链 |
| 抓取/放置起止边界模糊 | 机械臂状态信号 (State Signal) | 提取夹爪开闭脉冲与末端力矩突变对齐边界 |
| 视频与传感器时码未对齐 | 时间轴校准队列 (Time Sync) | 暂停自动化打标，触发两阶段 PTP 硬件时钟对齐 |

6、问题点有哪些

1. 控制器“虚假繁荣”盲区：工业现场常发生夹爪闭合动作执行完毕，但由于来料工件公差导致滑脱，日志通道会产生“已紧固”的假阳性事件，必须依赖视觉抽样或状态力矩反馈拦截。
2. 混合 Episode 切换抖动：在人机协同作业中，操作模式频繁在“自动技能”与“手柄接管”之间跳转，分段边缘若无平滑机制易产生工步重叠或时序空白。
3. 传感器信号丢包与漂移：现场工业总线偶尔出现 50ms~100ms 的偶发丢包，若直接作为硬性门限会导致时序切分产生阶跃错误。

7、或者其他的补充事项

7.1 第 0 周战略摸底任务（海量 100+TB 破局基石）

项目启动首周必须完成两项量化摸底：
• 测算全库中【技能驱动 Episode】与【纯遥操作 Episode】的真实分布比例；
• 若技能驱动占比 > 60%，单卡 4090 的算力压力将降低 3 倍以上，即可按期完成标注排期。

7.2 与方案三风险路由的全面收敛

方案二不再独立维护一套繁琐的视觉启用规则，而是直接复用《方案三》的风险评分（Risk Score）：技能数据由于具备日志支撑，默认 signal_missingness 极低，直接落入方案三的 L1 快速通道；纯遥操作数据由于缺乏控制先验，天然归入 L2 增强或 L3 人工通道。